程式碼資安檢測報告

Security Audit Report

掃描日期：2026-07-22

掃描對象：ai-scoring-frontend（Vue 3 前端）

整體判斷：✅ 允許部署

# 1. 執行摘要

掃描範圍：Vue 3 前端原始碼（.vue / .js 共 28 個檔案），含路由守衛、API 層、身分驗證 Store、登入視圖、nginx 設定、Dockerfile。

| 嚴重度 | 數量 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Critical | 0 | 無 |
| High | 0 | 無 |
| Medium | 0 | 無 |
| Low | 2 | Open Redirect / 缺少安全標頭 |
| Info | 1 | JWT 存於 sessionStorage |

部署建議：未發現 Critical / High / Medium 漏洞，允許部署。建議於下一個迭代修復 Low 項目以提升縱深防禦。

# 2. 漏洞詳細清單

## 2.1  Open Redirect（未驗證重導向參數）

| OWASP 分類 | A01:2021 – Broken Access Control |
| --- | --- |
| 嚴重度 | Low |
| 位置 | src/router/index.js 第 90 行 |
| 問題描述 | 登入後直接使用 route.query.redirect 參數進行路由導向，未驗證值是否為應用程式內部路徑。攻擊者可構造 /login?redirect=//evil.com 連結誘騙使用者，在特定瀏覽器環境下完成外部重導向。 |
| 修復建議 | 驗證 redirect 必須以 / 開頭且不以 // 開頭： const dest = route.query.redirect if (dest && /^\/(?!\/)/.test(dest)) { router.push(dest) } else { router.push('/dashboard') } |

## 2.2  缺少 HTTP 安全回應標頭

| OWASP 分類 | A05:2021 – Security Misconfiguration |
| --- | --- |
| 嚴重度 | Low |
| 位置 | nginx.conf |
| 問題描述 | nginx.conf 已正確設定 server_tokens off，但缺少 X-Frame-Options（防點擊劫持）、X-Content-Type-Options: nosniff（防 MIME 嗅探）、Referrer-Policy（防 Referer 洩漏）等防禦性標頭。 |
| 修復建議 | 在 nginx.conf server 區塊補上： add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always; add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always; add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always; |

## 2.3  JWT Token 存於 sessionStorage（資訊級）

| OWASP 分類 | A02:2021 – Cryptographic Failures |
| --- | --- |
| 嚴重度 | Info |
| 位置 | src/stores/auth.js 第 6 行 |
| 問題描述 | JWT Token 存於 sessionStorage，可被同源 JavaScript 讀取。在有 XSS 漏洞的情況下有被竊取風險。現況 SPA 普遍做法，且 sessionStorage 比 localStorage 更安全（關閉頁籤即清除）。 |
| 修復建議 | 長期可考慮改用後端 Set-Cookie HttpOnly 標頭儲存 Token，徹底防止 JavaScript 存取。需後端配合修改。 |

# 3. 正面確認項目

| 項目 | 結果 |
| --- | --- |
| Dockerfile 基底映像 | ✅ nginx:stable-alpine + apk upgrade |
| nginx server_tokens | ✅ 已設定 server_tokens off |
| v-html / eval / innerHTML 使用 | ✅ 未使用，無 DOM XSS 風險 |
| 硬編碼機密資訊 | ✅ 無 API Key / 密碼硬編碼 |
| localStorage 儲存敏感資料 | ✅ 改用 sessionStorage |
| 路由守衛 | ✅ 所有非公開路由均驗證登入與功能權限 |

# 4. 結論

本次掃描未發現 Critical / High / Medium 等級漏洞，允許部署至生產環境。發現 2 項 Low 級與 1 項 Info 級問題，建議於下一個開發迭代中修復，以提升縱深防禦能力。